# SPIS TREŚCI

Wprowadzenie...................................................................................................................................... 3

Metodologia i zakres opracowania .................................................................................................. 3

Wizja I Cele Główne Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ............................................................. 4

Charakterystyka Gminy Żegocina ...................................................................................................... 5

Powiązania z dokumentami .............................................................................................................. 21

Wyniki bazowej inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń ................................................................... 23

Zużycie paliw opałowych w budynkach mieszkalnych .............................................................. 30

Emisja powierzchniowa .................................................................................................................. 31

Budynki użyteczności publicznej ................................................................................................ 33

Emisja punktowa ............................................................................................................................. 35

Emisja liniowa ................................................................................................................................... 35

Działania Zaplanowane ..................................................................................................................... 37

Wymiana źródeł ciepła .................................................................................................................. 37

Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii oraz termomodernizacja budynków ................ 40

Transport .......................................................................................................................................... 41

Źródła finansowania ........................................................................................................................... 42

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .......................................... 43

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ................................................ 43

BOCIAN – ROZPROSZONE, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII .................................................... 44

PROGRAM PROSUMENT – DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI OZE .................................. 44

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego ............................................. 45

ŚRODKI WFOŚIGW ........................................................................................................................... 46

Inne programy wsparcia finansowego ........................................................................................ 48

Bank Ochrony Środowiska – kredyty proekologiczne .............................................................. 48

Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Termomodernizacji i Remontów ...................... 49

ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności ................................................................... 50

# WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Świadomość konieczności ochrony środowiska i potrzeba przeniesienia służących temu zadaniu mechanizmów we wszystkich dziedzinach życia kształtowały się stopniowo i tak też budowano elementy wielopłaszczyznowej polityki tzw. Rozwoju zrównoważonego.

W złożonym, pełnym rozmaitych konfliktów środowisku trudno o równowagę, wiele krajów konsekwentnie wdraża i rozwija politykę środowiskową, której efekty są zauważalne  i wymierne, co widać chociażby w krajach skandynawskich.

Samorząd Gminy Żegocina przystąpił w lutym 2017r. do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, realizując postanowienie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. PONE ma umożliwić znaczną poprawę jakości powietrza  w Gminie Żegocina głównie poprzez montaż wysokosprawnych urządzeń grzewczych, dofinansowanych z funduszy „ekologicznych”.

# METODOLOGIA I ZAKRES OPRACOWANIA

Metodologia opracowania Programu Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023 polegała na:

- Ocenie aktualnego stanu i uwarunkowań środowiska w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Żegocina,

- Analiza 	aktualnych 	dokumentów 	strategicznych 	wraz 	z 	opracowaniami środowiskowymi

- Wyznaczeniu celu strategicznego oraz celów szczegółowych

- Określenie możliwości realizacji Programu w zakresie źródeł finansowania

- Współpraca na każdym etapie opracowania z Urzędem Gminy

Informacje które stanowiły podstawę do stworzenia Programu, uzyskane były od Urzędu Gminy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, CEPIK oraz literatury fachowej.

Program Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023, jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy. Działania w nim ujęte przyczynią się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych.

Działania przewidziane w PONE, zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń  i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

W ujęciu lokalnym natomiast, zadaniem PONE, jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny stanu sytuacji w Żegocinie w zakresie emisji gazów wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości.

Wdrożenie zapisów Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej.

# WIZJA I CELE GŁÓWNE PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla Gminy Żegocina w zakresie działań w takich obszarach jak: budownictwo mieszkalne, budownictwo publiczne, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dokument oraz wyznaczone w nim cele, a także działania do realizacji obejmują teren należący administracyjnie do Gminy Żegocina.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina do 2023 roku docelowo służyć ma wszystkim mieszkańcom Gminy poprzez poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Dodatkowo dzięki uchwaleniu PONE Gmina będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie szeregu działań w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2017-2020. Zakres działań obejmować będzie m.in. wymianę kotłów węglowych na nowoczesne, termomodernizację budynków mieszkalnych, montaż odnawialnych źródeł energii.

Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano wizję Gminy Żegocina, która brzmi następująco:

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina wyznacza następujący główny cel strategiczny i cele szczegółowe:

Cel I szczegółowy: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Żegocina ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeniem niskiej emisji

Cel II szczegółowy: Edukacja mieszkańców w zakresie poprawy świadomości ekologicznej Cel III szczegółowy: Promocja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Powyższe cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi oraz innymi gminnymi dokumentami strategicznymi. Gmina będzie dążyła do realizacji wyznaczonych celów poprzez realizację działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym Programie.

CHARAKTERYSTYKA GMINY ŻEGOCINA

# Lokalizacja gminy

Gmina Żegocina położona jest w południowej Polsce, na pograniczu Beskidu Wyspowego  i Pogórza Wielicko-Ciężkowickiego, przy trasie Bochnia - Limanowa (Bochnia 20 km, Limanowa 15 km). Należy do powiatu bocheńskiego w województwie małopolskim. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 39 km²

Żegocina leży w górskiej kotlinie Beskidu Wyspowego u stóp góry Kamionna (in. Jeziernik, 801 m n.p.m.) i pasma Łopusze ( 661 m. n.p.m.) na południu oraz Żarnówki (457 m n.p.m.) na północy. Przez Lipnicę Murowaną - Żegocinę - Łapanów przebiega linia oddzielająca krainę górską Beskidu wyspowego na południu od Pogórza Wielicko - Wiśnickiego na północy. Na południe od tej linii występuje stromo opadająca lesista płaszczowina piaskowca magurskiego wyróżniająca się w krajobrazie wyraźnym progiem od łagodnych wzgórz Pogórza. Najwyższe wzniesienia tej płaszczyzny to Kamionna ( 801 m n.p.m.) , Kostrza ( 730 m n.p.m.), Łopusze ( 661 m n.p.m.) i Kobyla Góra ( 625 m n.p.m.). Są to pierwsze wzniesienia Beskidu Wyspowego o płaskich szczytach wierzchowin i silnie nachylonych lesistych stokach.

W południowej części gminy znajduje się przełęcz Widoma, z której rozpościera się panorama Beskidu Wyspowego, Gorców i Tatr na południu, natomiast na północy Pogórza Wiśnickiego z Bochnią, Wieliczką, Nową Hutą i Krakowem na horyzoncie.

Obszar Żegociny odwadnia potok Sanka, stanowiąca dopływ Stradomki, która to z kolei wpływa do Raby. Potok ten cechuje się zmiennością stanów wód wzbierających na wiosnę  z topniejących śniegów i latem w czasie ulewnych deszczów, których nie może wchłonąć gleba. Szczególnie drastyczne rozmiary przybrała rzeka Sanka w roku 1997, w czasie powodzi tysiąclecia. Poczyniła wówczas w gminie Żegocina jak i w samej miejscowości znaczne

szkody.

Na szczytach i stokach okolicznych wzniesień spotykamy bogaty świat fauny i flory. Malownicze polany pokryte trawą, borowiną i wrzosem wiosną przyciągają bielą przebiśniegów i zawilców. ponadto występują tu inne gatunki chronionych roślin jak: krokus, lilia złotogłów, storczyk plamisty i „król Kamionnej” oset dziewięćsił bezłodygowy. Na terenie gminy dominuje las typu górskiego, w którym występują jodła i sosna, czasem z domieszką modrzewia, brzozy i buka. Niewielkie powierzchnie zajmuje las mieszany, w którym spotkać można graby, sosny, brzozy, dęby, świerki i olchę szarą. Na terenie gminy można również spotkać wiele gatunków zwierząt. Dziko żyjące jelenie, sarny, zające, lisy, borsuki, dziki, wiewiórki, i kuny leśne wcale nie należą do rzadkości. Czasem można spotkać będące pod ochroną jeże, krety, ryjówki aksamitne czy rzęsorki. Konary drzew zasiadają liczne gatunki ptaków: skowronki, wilgi, pastułki, pliszki, kosy, sikory, szpaki, drozdy, zięby i szczygły. Czasem pojawi się jastrząb i myszołów zwyczajny. Na nasłonecznionych brzegach lasów wygrzewają się jaszczurki zwinki, padalce zwyczajne i zaskrońce. Traszka zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara i zielona oraz rzekotka to najczęściej występujące na tych terenach płazy.

Na stokach Kamionnej utworzono rezerwat „Kamionna”, który chroni naturalne skupiska buczyny karpackiej i rosnące tu rośliny chronione

W gminie tej mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem, ogrodnictwem, rzemiosłem  i ostatnio także agroturystyką.   Gmina Żegocina oferuje dobrą bazę noclegowo  - gastronomiczną,  hotel, schroniska turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne.

# Klimat

Położenie Gminy Żegocina na pograniczu Pogórza i Beskidów warunkuje wyraźne zróżnicowanie klimatyczne między niżej położoną częścią północną a wyżej położoną częścią południową. Klimat tej gminy jest typowym klimatem podgórskim z dużą zmiennością temperatur. Średnie temperatury miesięczne wynoszą tu –3 °C dla stycznia i +19 °C dla lipca. Średnia temperatura roczna wynosi około +6 °C. Duża jest też zmienność opadów, średnia wieloletnia wynosi 600-800 mm/m na rok. Pokrywa śnieżna zalega tu 80-90 dni, najdłużej na północnych i wschodnich stokach Kamionnej, co sprzyja szczególnie uprawianiu narciarstwa. Położona w kotlinie Gmina Żegocina ma swój własny mikroklimat. Podobny do rabczańskiego.

Klimat Żegociny jest typowym klimatem podgórskim z dużą zmiennością temperatur, co powoduje istnienie sześciu termicznych pór roku: przedwiośnia, wiosna, lato, jesień, przedzimie, zima.

# Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy na dzień 31 grudzień 2015 r. zamieszkiwało  5 405 osób. Ogólna liczba ludności na terenie gminy z roku na rok wzrasta.

Graficzne przedstawienie gęstości zaludnienia na 1 km² w gminie Żegocina, powiecie bocheńskim oraz województwie małopolskim obrazuje poniższy wykres.

Rysunek 1. Gęstość zaludnienia na 1 km² w latach 2010-2015 w gminie Żegocina, powiecie bocheńskim oraz województwie małopolskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotnych w gminie Żegocina w 2015 roku wyniosła ogółem 158 osób, w tym 98 kobiet i 60 mężczyzn. Patrząc na poniższy wykres zaobserwowano od 2012 roku znaczącą tendencję spadkową.

Rysunek 2. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg płci w gminie Żegocin

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Również od roku 2013 stopa bezrobocia wykazuje tendencję spadkową dla województwa małopolskiego oraz dla od 2012 roku dla powiatu bocheńskiego

Tabela 1. Stopa bezrobocia na przestrzeni lat 2010-2015 w powiecie bocheńskim oraz województwie małopolskim

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo małopolskie | 10,4 | 10,5 | 11,4 | 11,5 | 9,7 | 8,3 |
| Powiat bocheński | 8,8 | 9,7 | 11,2 | 11,0 | 9,2 | 7,0 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Podział ludności ze względu na wiek w gminie Żegocina przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Podział ludności ze względu na ekonomiczne grupy wieku w gminie Żegocina

| Ludność | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w wieku przedprodukcyjnym | 1 231 | 1 229 | 1 232 | 1 215 | 1 245 | 1 246 |
| mężczyźni | 630 | 636 | 641 | 636 | 641 | 639 |
| kobiety | 601 | 593 | 591 | 579 | 604 | 607 |
| w wieku produkcyjnym | 3 242 | 3 258 | 3 305 | 3 330 | 3 373 | 3 375 |
| mężczyźni | 1 717 | 1 727 | 1 743 | 1 763 | 1 789 | 1 798 |
| kobiety | 1 525 | 1 531 | 1 562 | 1 567 | 1 584 | 1 577 |
| w wieku poprodukcyjnym | 700 | 715 | 726 | 745 | 759 | 784 |
| mężczyźni | 231 | 230 | 236 | 242 | 249 | 258 |
| kobiety | 469 | 485 | 490 | 503 | 510 | 526 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wzrasta od 2013 roku. Tendencję wzrostową odnotowano również dla ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym na przestrzeni badanych lat.

Dokładne procesy migracyjne w formie salda migracji na podstawie zameldowań  i wymeldowań przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Saldo migracji na przestrzeni lat 2010-2015 w gminie Żegocina

|  | zameldowania |  |  |  |  | wymeldowania |  |  |  |  | Saldo migracji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | z miast | ze wsi | z zagranicy | ogółem |  | z miast | ze wsi | z zagranicy |  |  |  |
| 2010 | 41 | 13 | 24 | 4 | 37 |  | 15 | 22 | 0 | 4 |  |  |
| 2011 | 46 | 20 | 19 | 7 | 43 |  | 12 | 29 | 2 | 3 |  |  |
| 2012 | 38 | 8 | 23 | 7 | 22 |  | 12 | 10 | 0 | 16 |  |  |
| 2013 | 50 | 12 | 34 | 4 | 40 |  | 5 | 35 | 0 | 10 |  |  |
| 2014 | 72 | 14 | 55 | 3 | 42 |  | 20 | 20 | 2 | 30 |  |  |
| 2015 | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 |  | 17 | 25 | 0 | 0 |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS Podmioty gospodarcze

Według danych Urzędu Statystycznego (stan na rok 2015) liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Żegocina, zarejestrowanych w systemie REGON, wynosiła 685 podmiotów, w tym nowo zarejestrowanych podmiotów 26. W przeciągu lat 2010-2015 zaobserwowano  w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim i w gminie Żegocina tendencje wzrostową liczby rejestrowanych podmiotów gospodarczych. Poniżej w tabelach przedstawiono podmioty gospodarcze w wyżej wymienionych jednostkach

administracyjnych.

Rysunek 3. Liczba podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Liczba nowych podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim i w gminie Żegocina w latach 2010-2015 przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 4. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

# Zabudowa mieszkaniowa

Według Banku Danych Lokalnych na terenie gminy Żegocina w 2016 roku istnieje 1377 budynków mieszkalnych. Na przestrzeni analizowanych lat liczba budynków mieszkalnych

wzrosła.

Tabela 4.Istniejące budynki mieszkalne w gminie Żegocina

| Nowo wybudowane budynki ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |
| Budynki mieszkalne | 1 247 | 1 258 | 1 267 | 1 279 | 1 298 | 1 314 |  | 1377 |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS Infrastruktura drogowa

Gmina Żegocina posiada dobre powiązania komunikacyjne. Na terenie obszaru gminy występuje droga wojewódzka, drogi powiatowe oraz w większej ilości drogi gminne. Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez gminę należy droga wojewódzka nr 965 relacji Bochnia – Limanowa.

W skład infrastruktury technicznej gminy wchodzą wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu tworzące funkcjonalną, spójną całość. Istotnym czynnikiem jest również stan układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym. Przez wieś Żegocina przebiega droga wojewódzka nr 965 (Zielona - Bochnia - Limanowa) oraz cztery drogi powiatowe: Żegocina - Rajbrot, Żegocina - Kamionna, Łąkta Górna - Trzciana, Łąkta Górna - Ujazd. Są to drogi pełniące funkcję dróg głównych i zbiorczych. Tą sieć dróg tranzytowych uzupełniają drogi gminne, które są dla mieszkańców gminy i turystów podstawowym elementem sprawnego przemieszczania się osób, towarów i kapitału.

# Zaopatrzenie w ciepło

W większości odbiorcy zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i usługowym są zaopatrywani ze źródeł lokalnych (m.in. piece w budownictwie jednorodzinnym) opalanych gazem, węglem czy miałem. Większość obiektów użyteczności publicznej posiadają kotłownie gazowe. Ze względu na korzystne warunki gazowe w gminie istnieje możliwość stopniowej likwidacji uciążliwych źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami ekologicznymi.

# System gazowniczy

Bardzo dobre warunki gazyfikacji stanowią odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie mieszkańców wsi Żegocina i okolic na dostawy gazu ziemnego, wykorzystywanego głównie do ogrzewania gospodarstw domowych. Wioska jest zaopatrywana w gaz ziemny poprzez podłączenie do krajowego systemu przesyłowego.

# Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej przedstawiona została na poniższym wykresie w gminie Żegocina w porównaniu z powiatem bocheńskim. Zaobserwowano znaczny wzrost rozbudowy sieci wodociągowej od 2010 roku w powiecie bocheńskim.

Rysunek 5. Długość sieci wodociągowej w gminie Żegocina i w powiecie bocheńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Zużycie wody na 1 mieszkańca gminy Żegocina w odniesieniu do zużycia wody na 1 mieszkańca powiatu bocheńskiego obrazuje poniższy wykres. Na przestrzeni badanych lat w gminie Żegocina odnotowano wahania, natomiast w powiecie bocheńskim odnotowano zwiększanie liczby zużycia wody od  2013 roku.

Rysunek 6. Zużycie wody w gminie Żegocina oraz powiecie bocheńskim

25,0 19,5; 19,9; 19,6; 19,6; 20,2. 18,9. 10,2; 9,9; 11,7; 10,6; 10,9. 9,3. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Powiat bocheński Gmina Żegocina

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS Kanalizacja sanitarna

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąkta Górna. Obecnie planuje się dalszą jej rozbudowę dla objęcia nim pozostałych części miejscowości, nie objętych kanalizacją sanitarną. Od roku 2010 sukcesywnie przybywa na terenie gminy

Żegocina długość sieci kanalizacyjnej

Rysunek 7. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie Żegocina oraz w powiecie bocheńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Poniżej na wykresie przedstawiono liczbę ludności korzystającą z oczyszczalni ścieków  w gminie Żegocina w odniesieniu do powiatu bocheńskiego.

Rysunek 8. Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

# Gospodarka odpadami

W 2014r. roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy Żegocina prowadziła firma Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.j., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych (np. szkół, przedszkoli, podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Żegocina odbywał się na podstawie zawartych umów pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Żegocina.

W 2014 r. odpady komunalne z terenu Gminy Żegocina od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez następujące firmy:

- Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105,

- Firma Usługowo-Handlowa ‘‘DIMARCO” Marek Strzelec 32-861 Iwkowa 482,  	 EKOMBUD s. c. M. Skowronek, T. Gazda ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia.

Na terenie Gminy Żegocina w wyznaczonych obiektach zostały umieszczone pojemniki na:

- baterie i drobne akumulatorki:

- budynek Urzędu Gminy w Żegocinie 32-731 Żegocina 316, Zespół Szkół w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50, Zespół Szkół w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 304, 32-731 Żegocina, Zespół Szkół w Rozdzielu, Rozdziele 156, 32-731 Żegocina, Publiczna Szkoła

Podstawowa w Bytomsku, Bytomsko 77, 32-731 Żegocina – w godzinach pracy. - świetlice wiejskie w: Łąkcie Górnej, Żegocinie, Rozdzielu, Bytomsku i Bełdnie – w godzinach pracy.

- przeterminowane lekarstwa – Apteka REMEDIUM Łąkta Górna 407, 32-731 Żegocina, Apteka Prywatna w Żegocinie, 32-731 Żegocina 240 – w godzinach pracy.

Odpady zbierane były przez Firmę Zbiór i Segregacja Odpadów ,,TRASZKAN” S.J., S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105. W ramach systemu wyposażono właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieograniczoną ilość worków na odpady komunalne a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (osiedle Przybyszówka) w pojemniki i kontenery. Cena worków, pojemników i kontenerów ujęta została w cenie wywozu i zagospodarowania odpadów.

W powiecie bocheńskim na przestrzeni lat 2010-2011 znacząco wzrosła liczba odpadów komunalnych. Od 2014 roku liczba odpadów komunalnych w powiecie bocheńskim maleje.

Rysunek 9. Liczba odpadów komunalnych w powiecie bocheńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Masa zmieszanych odpadów [kg] zebranych w ciągu roku na 1 mieszkańca przedstawiona została na poniższym wykresie. W gminie Żegocina w 2015 roku widać znaczący wzrost zgromadzonych, zmieszanych odpadów.

Rysunek 10. Liczba zmieszanych odpadów [kg] zebranych w ciągu roku na 1 mieszkańca

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Obszary chronione

Gmina Żegocina znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, pełniącego funkcję otuliny dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego  oraz

projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku Krajobrazowego.

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego znajdują się:

- rezerwat przyrody Bukowiec,  	rezerwat przyrody Kamień Grzyb,

- rezerwat przyrody Panieńska Góra.

Wśród licznych są pomniki przyrody i inne formy ochrony przyrody, wśród których warto wymienić: Kamienie Brodzińskiego i Skałki Chronowskie.

W powiecie bocheńskim w 2015 roku zwiększył się obszar obszarów chronionych, tj. 41 241, 43 ha. W województwie małopolskim w roku 2015 zauważono tendencję wzrostową obszarów chronionych do 804 605, 48 ha.

Rysunek 11. Obszary chronione [ha]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS Charakterystyka głównych zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody  w środowisku.

Zanieczyszczenia atmosferyczne ze względu na stan skupienia dzieli się na stałe – pyły, ciekłe – aerozole oraz gazowe –gazy i pyły.

Palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną zaczadzenia lub pożaru budynku.      Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych, worków i toreb foliowych, opakowań z tworzyw sztucznych, a także elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, zużytych opon, opakowań po farbach i lakierach, odzieży, mebli, odpadów z gumy.

Mając na uwadze szkodliwy wpływ spalania odpadów na zdrowie i środowisko gmina zachęca do korzystania z możliwości selektywnej zbiórki odpadów, która eliminuje niewłaściwe wykorzystanie odpadów. W ramach systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina Firma Traszkan odbierze każdą ilość odpadów komunalnych oraz Urząd Gminy i sołtysi dysponują nieograniczoną ilością worków na odpady komunalne.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych [t/rok] w powiecie bocheńskim.

Rysunek 12. Emisja zanieczyszczeń gazowych [t/rok] w powiecie bocheńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Poniższy wykres przedstawia zestawienie emisji zanieczyszczeń pyłowych [t/rok] w powiecie bocheńskim.

Rysunek 13. Emisja zanieczyszczeń pyłowych [t/rok] w powiecie bocheńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

# Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz gminy Żegocina

Na obszarze Gminy Żegocina dotychczas nie wyznaczono stacji monitoringu powietrza. Stacje zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz przeprowadzone na nich pomiary przedstawione są na stronie : http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/stacje/aktywne.

Najbliżej znajdujący się punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Bochni gdzie notowane są pomiary dwutlenku siarki, pyłu PM10 oraz benzo[a]pirenu.

Dane przedstawione poniżej zostały zaczerpnięte z wyników pomiarów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku”, Kraków, kwiecień 2015 rok.

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku została wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 519), zgodnie z obowiązującymi aktami prawa krajowego i unijnego (UE) dotyczącymi ocen jakości powietrza. Ocenę dla wszystkich zanieczyszczeń wykonano w układzie stref określonym w RMŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914). W województwie małopolskim wydzielono trzy strefy: Aglomeracja Krakowska (aglomeracja), miasto Tarnów (miasto powyżej 100 tyś. Mieszkańców)  i strefa małopolska (reszta województwa). Gmina Żegocina podporządkowana jest strefie małopolskiej.

## Dwutlenek siarki

Wartości stężenia 1-godzinnego dwutlenku siarki nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 350 µg/m3 oraz wartości stężenia 24-godzinnego również nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 125 µg/m3.

## Dwutlenek azotu

Wartości stężenia 1-godzinnego dwutlenku azotu nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 200 µg/m3. Stężenie średnie w roku kalendarzowym dwutlenku azotu zostało przekroczone w województwie małopolskim tylko w strefie Aglomeracji Krakowskiej o 23 µg/m3, gdzie wartość średniego dopuszczalnego stężenia wyniosła 40 µg/m3.

## Tlenek węgla

Wartości stężenia 8-godzinnego tlenku węgla nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 10 mg/m3.

## Benzen

Średnie wartości stężenia w roku kalendarzowym benzenu nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 5 µg/m3.

## Ozon

Wartości stężenia 8 godzinnego docelowego i długoterminowego ozonu nie przekroczyły wartości dopuszczalnej 120 µg/m3.

## Pył zawieszony PM10

Wartości stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 zostały przekroczone w całym województwie małopolskim przy dopuszczalnych 35 dniach z wykroczeniem wartości stężenia 50 µg/m3 . W strefie Aglomeracji Krakowskiej dni z wykroczeniem zanotowano od 99 do 200, w strefie miasta Tarnów 38 dni, w strefie małopolskiej od 38 do 118 dni.

Natomiast wartości stężenia średniego w roku kalendarzowym pyłu PM10 zostały przekroczone przy dopuszczalnej wartości 40 µg/m3 w strefie Aglomeracji Krakowskiej (45-68 µg/m3) oraz w strefie małopolskiej (43-49 µg/m3).

## Pył zawieszony PM2,5

Średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 w dwóch wydzielonych strefach zostały przekroczone przy dopuszczalnej wartości stężenia 25 µg/m3. W strefie Aglomeracji Krakowskiej wartości wyniosły od 33 do 44 µg/m3, natomiast w strefie małopolskiej od 26 do 36 µg/m3.

## Ołów w pyle zawieszonym PM10

Wartości średnioroczne stężenia ołowiu zawartego w pyle PM10 nie zostały przekroczone przy wartości dopuszczalnej 0,5 µg/m3.

## Arsen, Kadm, Nikiel, benzo(a)piren zawarte w pyle PM10

Wartości dopuszczalne średniego stężenia w roku kalendarzowym Arsenu (6 µg/m3), Kadmu (5 µg/m3) oraz Niklu (20 µg/m3) nie zostały przekroczone. Natomiast wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu zostały przekroczone w całym województwie przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 1 µg/m3. W strefie Aglomeracji Krakowskiej wartości wynosiły od 7 do 8,3 µg/m3, w strefie miasta Tarnów 4,2 µg/m3, a w strefie małopolskiej od 3,1 do 12 µg/m3.

Wykonane badania potwierdziły występujące w poprzednich latach przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa małopolskiego.

Wykonane badania potwierdziły występujące w poprzednich latach przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa małopolskiego.

## POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI

Program ograniczenia niskiej emisji Gminy Żegocina jest jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian na obszarze Gminy, dlatego został opracowany w powiązaniu  z istniejącymi dokumentami strategicznymi obowiązującymi w Gminie Żegocina, powiecie bielskim, województwie małopolskim oraz  w kraju. Analizie poddano następujące dokumenty:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina,

- Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020,

- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020,

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego,

- Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze,

- Strategia Rozwoju Kraju 2020,

- Narodowy Plan Rewitalizacji 2020,

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030.

Cele strategiczne Programu zostały powiązane z celami w innych dokumentach na zasadzie podobieństwa i zbieżności.

Cel szczegółowy 1: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Żegocina ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeniem niskiej emisji powiązano z celami zawartymi w dokumentach: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina, Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Narodowy Plan Rewitalizacji 2020, Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030). Cele wskazanych dokumentów są tożsame z celem szczegółowym 1 w odniesieniu do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Żegocina ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeniem niskiej emisji.

Cel szczegółowy 2: Edukacja mieszkańców w zakresie poprawy świadomości ekologicznej powiązano z celami zawartymi w dokumentach: Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Narodowy Plan Rewitalizacji 2020. Cele wskazanych dokumentów są tożsame z celem szczegółowym 2 w odniesieniu do edukacji mieszkańców w zakresie poprawy świadomości ekologicznej.

Cel szczegółowy 3:  Promocja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii powiązano z celami zawartymi w dokumentach: Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 20142020, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze. Cele wskazanych dokumentów są tożsame z celem szczegółowym 3 w odniesieniu do promocji i zastosowania źródeł energii.

Tabela nr 5 prezentuje najważniejsze założenia wyżej wymienionych dokumentów, które są spójne z celami szczegółowymi Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Żegocina.

Tabela 5.  Powiązanie celów strategicznych PONE  z dokumentami strategicznymi

| Cel szczegółowy 1: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Żegocina ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeniem niskiej emisji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokument strategiczny | Powiązanie z celami |  |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żegocina | Cel strategiczny 1: ochrona środowiska naturalnego, w szczególności zwiększenie retencji zlewni wód powierzchniowych i podziemnych, |  |
| Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020 | Cel operacyjny 1.1. Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej |  |
| Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020 | Cel strategiczny 6: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym |  |
| Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego | Cel szczegółowy B.1.2. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza; |  |
| Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze | Cel główny: Dbałość o zdrowie i komfort życia mieszkańców Małopolski |  |
| Strategia Rozwoju Kraju 2020 | Cel szczegółowy II.6.4. Poprawa stanu środowiska.... |  |
| Narodowy Plan Rewitalizacji 2020 | Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym |  |
| Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) | Cel główny: poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju |  |
| Cel szczegółowy 2: Edukacja mieszkańców w zakresie poprawy świadomości ekologicznej |  |  |
| Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020 | Cel operacyjny 1.3. Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji Cel operacyjny 2.3. Budowanie nowoczesnej edukacji dostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości |  |
| Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020 | Cel strategiczny 6: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym |  |
| Narodowy Plan Rewitalizacji 2020 | Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym |  |
| Cel szczegółowy 3: Promocja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii |  |  |
| Dokument strategiczny | Powiązanie z celami |  |
| Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020 | Cel operacyjny 1.1. Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej |  |
| Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020 | Cel strategiczny 6: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym |  |
| Plan Zagospodarowania | Cel szczegółowy B.2.2. Zwiększanie wykorzystania |  |
| Przestrzennego Województwa Małopolskiego | niekonwencjonalnych źródeł energii |  |
| Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze | Cel główny: Dbałość o zdrowie i komfort życia mieszkańców Małopolski |  |

## WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ

W 2017 roku przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła w domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Opracowano ankiety dla tych dwóch typów budynków pn. „Ankieta dotycząca sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła na potrzeby PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI”. Liczba zebranych ankiet wyniosła 138.

Tabela 6. Liczba przeprowadzonych ankiet

|  | liczba zebranych ankiet |
| --- | --- |
| Żegocina | 38 |
| Łąkta Górne | 53 |
| Rozdziele | 26 |
| Bytomsko | 14 |
| Bełdno | 7 |

Źródło: opracowanie własne

W gminie przeważają budynki określane, jako jednorodzinne – na 138 budynków 132 (95,65%).

Rysunek 14. Typ budynku zamieszkiwanego przez ankietowanych

Źródło: opracowanie własne

Przy stosunkowo niskich kosztach możemy w dość szybki sposób zapewnić podwyższenie urządzenia grzewczego oraz podniesienie efektywności ekologicznej całego systemu ogrzewania. W związku z tym, że węgiel kamienny jest nadal tańszym nośnikiem energii niż gaz przyszli użytkownicy będą musieli sami wybrać nowe źródło ciepła biorąc pod uwagę efektywność kosztową oraz ekologiczną nowego przedsięwzięcia.

Dostępne rodzaj paliw, które mogą wystąpić na terenie Gminy Żegocina przedstawiono poniżej.

Paliwa stałe - są najczęściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Dwa najważniejsze i najpowszechniej stosowane paliwa stałe to węgiel kamienny i drewno opałowe, a pozostałe paliwa (inne rodzaje biomasy, węgiel brunatny, koks) były rzadziej stosowane. Węgiel kamienny i drewno opałowe zużywane są zazwyczaj jednocześnie lub zamiennie w tych samych kotłach i piecach. Mniej gospodarstw domowych zużywało wyłącznie węgiel.

Dwie typowe strategie postępowania to:

• oba paliwa spalane są zamiennie, zależnie od aktualnych warunków dostępności i cen,

• drewno jest spalane w okresach cieplejszych, a węgiel, jako paliwo o wyższej wartości opałowej, w okresach zimniejszych.

Gaz ziemny- z powodu wyższej ceny w stosunku do węgla kamiennego ogólnie jest wykorzystywany w 10% budynkach mieszkalnych.

Energia Elektryczna - kolejnym nośnikiem wykorzystywanym przy ogrzewaniu pomieszczeń jest energia elektryczna, którą stosowało nieznaczny procent gospodarstw domowych. Energia elektryczna najczęściej służy, jako dodatkowy, a nie podstawowy nośnik grzewczy.

Olej opałowy - najmniej gospodarstw domowych stosowało do ogrzewania pomieszczeń paliwa ciekłe.

Zapotrzebowanie na ciepło

Gdy chcemy zobaczyć jakie orientacyjne jest zapotrzebowanie na ciepło w Gminie Żegocina to musimy się posilić wartościami szacunkowymi. W przeciągu lat zmieniały się warunki techniczne oraz technologie budowy budynków, dzięki temu określone lata mogą nam powiedzieć jak szacunkowo energochłonny jest dany budynek.

Tabela 7 Orientacyjne wskaźniki zapotrzebowania w zależności o wieku budynków

| L.P. | Budynki Budowane w latach | Przybliżony wskaźnik zużycia energii do celów grzewczych w budynku [kwh/m2*a] |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 1967 r. | 240-350 |
| 2 | 1967-1985 | 240-280 |
| 3 | 1985-1992 | 160-200 |
| 4 | 1993-1997 | 120-160 |
| 5 | od 1998 | 90-120 |

Źródło: Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Z powyższej tabeli wynika, że w przeciągu lat znacznie się zmieniało zapotrzebowanie energii na m2 powierzchni budynku. W przeciągu 30 lat zapotrzebowanie na ciepło zmniejszyło się nawet trzykrotnie.

Budynek Referencyjny

W celu przeprowadzenia charakterystyki ekologicznej wymiany kotła musimy przyjąć  charakterystykę  referencyjnego  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego

występującego najczęściej na terenie Gminy. Wtedy możemy porównać stanu bieżącego najczęściej występującego na terenie Gminy do stanu, którego oczekujemy.

Biorąc pod uwagę Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa dla Gminy Żegocina dla porównania będziemy brać pod uwagę budynek mieszkalny jednorodzinny o podobnych właściwościach.

1/ Budynek ogrzewany paliwem stałym węglem kamiennym

2/ Kocioł dwufunkcyjny ( co + cwu)

3/ Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ogrzewania na rok  117,78 [GJ]

4/ Średnia powierzchnia użytkowa domu – 120 [m2]

5/ Ilość osób w gospodarstwie domowym – 4 osoby

6/ Budynek wybudowany po 1980 r.

7/ Sprawność kotła węglowego wyprodukowana w latach 1980-2000 – 65 [% ] ( sprawność kotła referencyjnego, jak i innych kotłów zaczerpnięte z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27.02.2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej).

Ilość zużywanego ciepła dla systemu ciepłej wody użytkowej wyznaczamy za pomocą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27.02.2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Obliczenia przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 8 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej

| L.p. | Opis | Symbol | Jednostka | Dane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową | Vwi | [dm3/(m2*dzień)] | 1,4 |
| 2 | Powierzchnia o regulowanej temp. | Af | [m2] | 120 |
| 3 | Ciepło właściwe wody | cw | [kJ/(kg*K)] | 4,19 |
| 4 | Gęstość wody | ρw | [kg/dm3] | 1 |
| 5 | Obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym | θw | [°C] | 55 |
| 6 | Obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem | θo | [°C] | 10 |
| 7 | Współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej | kr | - | 0,9 |
| 8 | Liczba dni w roku | tr | [dzień] | 365 |
| 9 | Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej | QW,nd | [kWh/rok] | 2890,47 |
| 10 | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej bez uwzględniania sprawności instalacji | QW,nd | [GJ/rok] | 10,41 |

Źródło: opracowanie własne

Z obliczeń wynika, że szacunkowe roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej bez uwzględnienia sprawności instalacji dla budynku referencyjnego wynosi 10,41  [GJ/rok]

Emisja zanieczyszczeń

Emisję zanieczyszczeń wyznaczymy:

1/Znając właściwości paliwa: wartość opałową, zawartość siarki i substancji lotnych

2/Uwzględniając zapotrzebowania budynku na ciepło w [GJ/rok] w zależności od zastosowanego kotła

3/Uwzględniając metodykę wyznaczania wskaźników zanieczyszczeń zgodnie 
z Materiałami informacyjno – instruktażowymi 1/96, Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw”.

Tabela 9 Cecha paliw

| L.P. | Rodzaj paliwa | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | węgiel | [MJ/kg] | 23 |
| 2 | eko groszek | [MJ/kg] | 27 |
| 3 | gaz ziemny | [MJ/m3] | 34 |
| 4 | olej opałowy | [MJ/dm3] | 35,52 |
| 5 | biomasa(pellet) | [MJ/kg] | 18.60 |

Źródło: opracowanie własne

Zużycie energii w przypadku zmiany kotła

Dla potrzeb Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oszacowano potencjalny efekt energetyczny w przypadku wymiany kotła węglowego tradycyjnego na inne nowoczesne kotły. Wynikające z obliczeń różnice wynikają głównie ze sprawności źródeł ciepła.

W tabeli 10 zestawiono sprawności systemu dla systemu grzewczego wraz z ilością zapotrzebowania na ciepło, a w tabeli 11 dla systemu ciepłej wody użytkowej.

Sumaryczną zapotrzebowanie na ciepło i ilość zużytego paliwa dla systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 10 Zapotrzebowanie na ciepło na rok w zależności od zastosowania źródła ciepła dla systemu centralnego ogrzewania

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność kl 5 zgodny z ekoprojektem | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne - sprawność 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie na ciepło netto [GJ/rok] | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,67 |
| 2 | Sprawność wytwarzania[%] | 65,00% | 87,00% | 86,00% | 86,00% | 94,00% | 70,00% | 99,00% |
| 3 | Sprawność przesyłu[%] | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 100,00% |
| 4 | Sprawność akumulacji[%] | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Sprawność regulacji[%] | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 96,00% |
| 6 | Sprawność systemu grzewczego [%] | 54,91% | 73,50% | 72,65% | 72,65% | 79,41% | 59,14% | 95,04% |
| 7 | Zapotrzebowanie na ciepło brutto [GJ/rok] | 117,77 | 87,99 | 89,02 | 89,02 | 81,44 | 109,35 | 68,05 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 11 Zapotrzebowanie na ciepło na rok w zależności od zastosowania źródła ciepła dla ciepłej wody użytkowej

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność kl 5 zgodny z ekoprojektem | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne - sprawność 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie na ciepło cwu netto[GJ] | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| 2 | Sprawność transportu [%] | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 100,00% |
| 3 | Sprawność akumulacji[%] | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 100,00% |
| 4 | Sprawność wytwarzenia ciepła[%] | 65,00% | 87,00% | 86,00% | 86,00% | 94,00% | 70,00% | 96,00% |
| 5 | Sprawność systemu cwu[%] | 38,68% | 51,77% | 51,17% | 51,17% | 55,93% | 41,65% | 96,00% |
| 6 | Zapotrzebowanie na ciepło cwu brutto [GJ] | 26,91 | 20,11 | 20,34 | 20,34 | 18,61 | 24,99 | 10,84 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 12 Sumaryczna zapotrzebowanie na ciepło i ilość zużytego paliwa na rok w zależności od zastosowania źródła ciepła

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność 82% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne - sprawność 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] |
| 1 | Zapotrzebowanie na ciepło brutto [GJ] | 144,68 | 108,10 | 109,36 | 109,36 | 100,05 | 134,34 | 78.89 |
| 2 | Ilość zużytego paliwa | 6,29 Mg/rok | 4,00 Mg/rok | 3078,83 m3/rok | 3216.47 m3/rok | 2942.65 m3/rok | 7,46 Mg/rok | 21914,06kWh/rok |

Źródło: opracowanie własne

Zmiana kosztów ogrzewania

Koszty ogrzewania są największymi kosztami, jakie płaci użytkownik w zakresie utrzymania domku jednorodzinnego.

Ceny poszczególnych paliw zostały ustalone na podstawie bieżących cenników.

Ceny gazu zostały oszacowane wg. taryfy W-3-6. Obecnie zużycie gazu podawane jest 
w kWh. Cenę gazu w obliczeniach za 1kWh=18 zł. brutto za pomocą współczynnika konwersji 11,119 zamieniono na m3. Wynika więc z tego, iż m3 gazu wynosi 1,61 zł. brutto.

Cenę energii elektrycznej oparto na taryfie G12.

W tabeli 13 oraz na rysunku 15 pokazano oszacowane koszty zastosowania poszczególnych źródeł ciepła.

Tabela 13 Roczne koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zależności od zastosowanego paliwa

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność 87% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt zakupu paliwa | 600 zł/tona | 800 zł/tona | 3,4 zł./litr | 1,61 zł./m3 | 1,61 zł./m3 | 800 zł./tona | 0,65 zł./kWh |
| 2 | Wartość opałowa | 23 MJ/kg | 27 MJ/kg | 35.52MJ/dm3 | 34 MJ/m3 | 34 MJ/m3 | 18 .60 MJ/kg | - |
| 3 | Opłata [zł/GJ] | 26,09 | 29,63 | 91,89 | 47,35 | 47,35 | 43,01 | 180,56 |
| 4 | Koszty ogrzewania i cwu [zł/rok] | 3774,70 | 3203,00 | 10049,09 | 5178,20 | 4737,37 | 5777,96 | 14244,38 |

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 15 Roczne koszty ogrzewania w zależności od zastosowanego źródła ciepła

`Źródło: Opracowanie własne

Z obliczeń wynika, że znaczna różnica jest w kosztach ogrzewania w zależności od sprawności zastosowania źródła ciepła oraz rodzaju paliw.

Najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie kotła węglowego retorowego. Przy zastosowanie w tym wypadku węgla musimy się liczyć z bardziej częstą obsługą, niż 
w wypadku źródeł ciepła opalanych gazem czy energią elektryczną.

Przy większej sprawności kotła koszt paliwa mimo, ze jest relatywnie wyższy może spowodować, że bardziej opłacalne stanie się założenie kotła gazowego, niż przestarzałego kotła węglowego.

Mieszkaniec indywidualnie musi zadecydować, co mu bardziej odpowiada.

Zużycie energii w przypadku ocieplenia budynku i wymiany zmiany kotła

Dla potrzeb Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oszacowano potencjalny efekt energetyczny w przypadku wymiany kotła węglowego tradycyjnego na inne nowoczesne kotły oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropu nieużytkowego poddasza Wynikające z obliczeń różnice wynikają głównie ze sprawności źródeł ciepła.

W tabeli 14 zestawiono sprawności systemu dla systemu grzewczego wraz zapotrzebowaniem na ciepo , a w tabeli 15 dla systemu ciepłej wody użytkowej.

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło i ilość zużytego paliwa dla systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 14 Zapotrzebowanie na ciepło na rok w zależności od zastosowania źródła ciepła dla systemu centralnego ogrzewania

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność kl 5 | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne - sprawność 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie na ciepło netto [GJ/rok] | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 |
| 2 | Sprawność wytwarzania[%] | 65,00% | 87,00% | 86,00% | 86,00% | 94,00% | 70,00% | 99,00% |
| 3 | Sprawność przesyłu[%] | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 100,00% |
| 4 | Sprawność akumulacji[%] | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Sprawność regulacji[%] | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 88,00% | 96,00% |
| 6 | Sprawność systemu grzewczego [%] | 54,91% | 73,50% | 72,65% | 72,65% | 79,41% | 59,14% | 95,04% |
| 8 | Zapotrzebowanie na ciepło brutto [GJ/rok] | 52,34 | 39,10 | 39,56 | 39,56 | 36,19 | 48,60 | 30,24 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 15 Zapotrzebowanie na ciepło na rok w zależności od zastosowania źródła ciepła dla ciepłej wody użytkowej

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność kl 5 | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne - sprawność 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie na ciepło cwu netto[GJ] | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
| 2 | Sprawność transportu [%] | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 100,00% |
| 3 | Sprawność akumulacji[%] | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 100,00% |
| 4 | Sprawność wytwarzenia ciepła[%] | 65,00% | 87,00% | 86,00% | 86,00% | 94,00% | 70,00% | 96,00% |
| 5 | Sprawność systemu cwu[%] | 38,68% | 51,77% | 51,17% | 51,17% | 55,93% | 41,65% | 96,00% |
| 6 | Zapotrzebowanie na ciepło cwu brutto [GJ] | 26,91 | 20,11 | 20,34 | 20,34 | 18,61 | 24,99 | 10,84 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 16 Sumaryczna ilość zapotrzebowania na ciepło i ilości zużytego paliwa w zależności od zastosowanego źródła ciepła

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność 82% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne - sprawność 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] |
| 1 | Zapotrzebowanie na ciepło brutto [GJ] | 79,25 | 59,21 | 59,9 | 59,9 | 54,8 | 73,59 | 41,08 |
| 2 | Ilość zużytego paliwa | 3,44 Mg/rok | 2,19 Mg/rok | 1686,37 dm3/rok | 1761,76 m3/rok | 1611,76 m3/rok | 3.96 Mg/rok | 11411,20 kWh/rok |

Źródło: opracowanie własne

Zmiana kosztów ogrzewania

Koszty ogrzewania są największymi kosztami, jakie płaci użytkownik w zakresie utrzymania domku jednorodzinnego.

Ceny poszczególnych paliw zostały ustalone na podstawie bieżących cenników.

Ceny gazu zostały oszacowane wg. taryfy W-3-6. Obecnie zużycie gazu podawane jest 
w kWh. Cenę gazu w obliczeniach za 1kWh=18 zł. brutto za pomocą współczynnika konwersji 11,119 zamieniono na m3. Wynika więc z tego, iż m3 gazu wynosi 1,61 zł. brutto.

Cenę energii elektrycznej oparto na taryfie G12.

W tabeli 17 oraz na rysunku 16  pokazano oszacowane koszty zastosowania poszczególnych źródeł ciepła.

Tabela 17 Roczne koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zależności od zastosowania paliw

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność 87% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% | Elektryczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt zakupu paliwa | 600 zł/tona | 800 zł/tona | 3,4 zł./litr | 1,61 zł./m3 | 1,61 zł./m3 | 800 zł./tona | 0,65 zł./kWh |
| 2 | Wartość opałowa | 23 MJ/kg | 27 MJ/kg | 37MJ/dm3 | 34,5 MJ/m3 | 34,5 MJ/m3 | 18 MJ/kg | - |
| 3 | Opłata [zł/GJ] | 26,09 | 29,63 | 91,89 | 47,35 | 47,35 | 43,01 | 180,56 |
| 4 | Koszty ogrzewania i cwu [zł/rok] | 2067,63 | 1754,39 | 5504,21 | 2836,27 | 2594,78 | 3165,11 | 7417,40 |

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 16 Roczne koszty ogrzewania w zależności od zastosowanego źródła ciepła

Redukcja emisji zanieczyszczeń

W wyniku zmiany źródeł ciepła na bardziej nowoczesne jak również ocieplenia budynku i zmiany źródeł ciepła zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Do obliczeń ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza skorzystano z materiałów informacyjno – instruktażowych 1/96, Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw”.

Instalując źródło ciepła elektryczne eliminuje do zera ograniczenie niskiej emisji. Pojawia przy tym za to emisja wysokoemisyjna.

Tabela 18 ukazuje wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzonych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw.

W tabeli 20 przedstawiono redukcję emisji zanieczyszczeń w zależności od zastosowanego nowego kotła w [%], a w tabeli 8 w [kg/rok].

Tabela 18 Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających

| L.P. | Nazwa (Symbol) | ruszt stały płomiennicowe i pozostałe ciąg naturalny (węgiel) | ruszt stały płomiennicowe i pozostałe ciąg naturalny (węgiel eko groszek) | spalanie gazu wysokometanowego wydajność cieplna: ≤ 1,4 MWt ciąg naturalny (gaz ziemny) | spalanie oleju opałowego wydajność cieplna: ≤ 5,5 MWt ciąg naturalny (olej opałowy) | spalanie drewna opałowego (biomasa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kg/Mg] | [kg/Mg] | [kg/m3] | [kg/m3] | [kg/Mg] |
| 1 | Dwutlenek siarki (SO2) | 16 | 16 | 0,000002 | 19 | 0.04 |
| 2 | Tlenki azotu (NOx) | 1 | 1 | 0,00128 | 5 | 1.18 |
| 3 | Tlenek węgla (CO) | 100 | 100 | 0,00036 | 0.6 | 0.07 |
| 4 | Dwutlenek węgla (CO2) | 1850 | 1850 | 1,964 | 1650 | 0 |
| 5 | pył (-) | 1.5 | 1.5 | 0,000015 | 1.8 | 0.04 |
| 6 | sadza (-) | 0,50 | 0,50 | - | - | - |
| 7 | Benzo-α-piren (B-a-P) | 0,02 | 0,02 | - | - | - |

Źródło: MOŚZNiL „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw”.

Tabela 19 Ilość spalanego paliwa

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność 87% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [dm3/rok] | [m3/rok] | [m3/rok] | [Mg/rok] |  |
| 1 | Ilość spalonego paliwa przy wymianie kotła | 6,29 | 4,00 | 3078,83 | 3216.47 | 2942.65 | 7,46 |  |
| 2 | Ilość spalonego paliwa przy wymianie kotła i ociepleniu budynku | 3,44 | 2,19 | 1686,37 | 1761,76 | 1611,76 | 3.96 |  |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 20 Redukcja emisji zanieczyszczeń przy wymianie kotła [%]

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność 87% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Emisja | Emisja | Emisja | Emisja | Emisja | Emisja |
|  |  | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] |
| 1 | Dwutlenek siarki (SO2) | 100,64 | 64,00 | 58,50 | 0,01 | 0,01 | 0,30 |
| 2 | Tlenki azotu (NOx) | 6,29 | 4,00 | 15,39 | 4,12 | 3,77 | 8,80 |
| 3 | Tlenek węgla (CO) | 629,00 | 400,00 | 1,85 | 1,16 | 1,06 | 0,52 |
| 4 | Dwutlenek węgla (CO2) | 11636,50 | 7400,00 | 5080,07 | 6317,15 | 5779,36 | 0,00 |
| 5 | pył (-) | 9,44 | 6,00 | 5,54 | 0,05 | 0,04 | 0,30 |
| 6 | sadza (-) | 3,15 | 2,00 | - | - | - | - |
| 7 | Benzo-α-piren (B-a-P) | 0,13 | 0,08 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 21 Redukcja emisji zanieczyszczeń w stosunku do domku jednorodzinnego zasilanego kotłem węglowym wyprodukowanym przed rokiem 2000[kg/rok] przy wymianie kotła

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy retorowy sprawność 82% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Redukcja emisji | Redukcja emisji | Redukcja emisji | Redukcja emisji | Redukcja emisji |
|  |  | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] |
| 1 | Dwutlenek siarki (SO2) | 36,64 | 42,14 | 100,63 | 100,63 | 100,34 |
| 2 | Tlenki azotu (NOx) | 2,29 | -9,10 | 2,17 | 2,52 | -2,51 |
| 3 | Tlenek węgla (CO) | 229,00 | 627,15 | 627,84 | 627,94 | 628,48 |
| 4 | Dwutlenek węgla (CO2) | 4236,50 | 6556,43 | 5319,35 | 5857,14 | 11636,50 |
| 5 | pył (-) | 3,44 | 3,89 | 9,39 | 9,39 | 9,14 |
| 6 | sadza (-) | 1,15 | - | - | - | - |
| 7 | Benzo-α-piren (B-a-P) | 0,05 | - | - | - | - |

Źródło: obliczenia własne

Tabela 22 Redukcja emisji zanieczyszczeń przy wymianie kotła i ociepleniu budynku [%]

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy, sprawność 65% | Kocioł węglowy retorowy sprawność 87% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Emisja | Emisja | Emisja | Emisja | Emisja | Emisja |
|  |  | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] |
| 1 | Dwutlenek siarki (SO2) | 55,04 | 35,04 | 32,04 | 0,004 | 0,003 | 0,16 |
| 2 | Tlenki azotu (NOx) | 3,44 | 2,19 | 8,43 | 2,26 | 2,06 | 4,67 |
| 3 | Tlenek węgla (CO) | 344,00 | 219,00 | 1,01 | 0,63 | 0,58 | 0,28 |
| 4 | Dwutlenek węgla (CO2) | 6364,00 | 4051,50 | 2782,51 | 3460,10 | 3165,50 | 0,00 |
| 5 | pył (-) | 5,16 | 3,29 | 3,04 | 0,03 | 0,02 | 0,16 |
| 6 | sadza (-) | 1,72 | 1,10 | - | - | - | - |
| 7 | Benzo-α-piren (B-a-P) | 0,07 | 0,04 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 23 Redukcja emisji zanieczyszczeń w stosunku do domku jednorodzinnego zasilanego kotłem węglowym wyprodukowanym przed rokiem 2000 i ociepleniu budynku [kg/rok]

| L.P. | Nazwa (Symbol) | Kocioł węglowy retorowy sprawność 82% | Kocioł olejowy - sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 86% | Kocioł gazowy- sprawność 94% | Kocioł na pelety - sprawność 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Redukcja emisji | Redukcja emisji | Redukcja emisji | Redukcja emisji | Redukcja emisji |
|  |  | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] | [kg/rok] |
| 1 | Dwutlenek siarki (SO2) | 20,00 | 23,00 | 55,04 | 55,04 | 54,88 |
| 2 | Tlenki azotu (NOx) | 1,25 | -4,99 | 1,18 | 1,38 | -1,23 |
| 3 | Tlenek węgla (CO) | 125,00 | 342,99 | 343,37 | 343,42 | 343,72 |
| 4 | Dwutlenek węgla (CO2) | 2312,50 | 3581,49 | 2903,90 | 3198,50 | 6364,00 |
| 5 | pył (-) | 1,88 | 2,12 | 5,13 | 5,14 | 5,00 |
| 6 | sadza (-) | 0,63 | - | - | - | - |
| 7 | Benzo-α-piren (B-a-P) | 0,03 | - | - | - | - |

Źródło: obliczenia własne

Największe redukcja emisji występuje przy zamianie kotła węglowego na kocioł gazowy, czy kocioł olejowy.

Z obliczeń wynika, że zmieniając źródła ciepła z kotła węglowego całkowicie się pozbywamy emisji do atmosfery sadzy, czy Benzo-α-piren-u (B-a-P). Zmniejsza się również zwłaszcza emisja dwutlenku węgla do atmosfery

## DZIAŁANIA ZAPLANOWANE

Gmina Żegocina w zakresie realizacji inwestycji obniżających skutek niskiej emisji może działać w sposób inwestycyjny oraz nie inwestycyjny

Działanie inwestycyjne:

- Likwidacja nisko sprawnościowych źródeł ciepła (kotły) zasilanych węglem na kotły  węglowe, gazowe, biomasę, które wyróżniają się wyższą sprawnością oraz emisją mniej zanieczyszczeń do powietrza. Do wymiany kotłów niezbędna będzie analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia.

- Wykonanie termomodernizacji budynków, wymiany okien, zlikwidowanie mostków cieplnych.

- Zastosowanie kolektorów słonecznych w instalacji cwu.

Działania nieinwestycyjne:

- Prowadzenie kontroli, która ma na celu sprawdzanie czy mieszkańcy nie spalają 
w swoich kotłach różnego rodzajów odpadów.

- Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na terenie gminy w szkołach, urzędach, wśród mieszkańców, która będzie miała na celu wskazywanie efektów problemu niskiej emisji.

- Inwentaryzację źródeł ciepła, która będzie miała na celu dokładne oszacowanie źródeł ciepła.

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Stopniowe przechodzenie gminy Żegocina na gospodarkę niskoemisyjną jest procesem pracochłonnym i długotrwałym, wymagającym znacznych nakładów finansowych na realizację poszczególnych projektów.

Realizacja celów oraz działań zawartych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2017-2023 uzależniona jest nie tylko od zaangażowania samorządu lokalnego czy interesariuszy procesu, ale przede wszystkim od środków finansowych.

Źródła finansowania projektów obejmować będą zarówno finansowanie ze środków własnych podmiotów realizujących oraz ze środków zewnętrznych.

W perspektywie finansowej 2014 -2020 podstawowymi źródłami wsparcia będą:

•Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska,

•Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

•Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

# Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko opracowany 16 grudnia 2014 roku skierowany jest na następujące osie priorytetowe:

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki

PRIORYTET INWESTYCYJNY: Wspieranie Wytwarzania i Dystrybucji Energii Pochodzącej ze Źródeł Odnawialnych.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych  w końcowym zużyciu energii brutto.

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, co z kolei przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.

PRIORYTET 	INWESTYCYJNY: 	Wspieranie 	Efektywności 	Energetycznej, 	Inteligentnego

Zarządzania Energią i Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Infrastrukturze Publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu unii: realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

# Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w ramach programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

## BOCIAN – ROZPROSZONE, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych  Warunki dofinansowania:

- kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie;

- oprocentowanie pożyczki:

  - na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR

3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku); albo

  - na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z

19.01.2008 r. str. 6);

- odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

- okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

- okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

- wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;

- pożyczka nie podlega umorzeniu; w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

## PROGRAM PROSUMENT – DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI OZE

Celem programu jest „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2  w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

4. oś Piorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji

4.4.3. Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji – paliwa stałe

W ramach poddziałania 4.4.3 możliwa jest  wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

W ramach poddziałania 4.4.3 możliwa jest  wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych  na  paliwa  stałe  wraz  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  w  budynku

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe.

Inwestycje te mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie, oraz w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu (programy osłonowe opracowane przez gminy). Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalne wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2xrok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W -nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).

Maksymalne dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż   8 000 PLN.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który został zaopiniowany i uzyskał potwierdzenie 
z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu. Ocenie będzie podlegał fakt, czy projekt został uwzględniony w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru.

# ŚRODKI WFOŚIGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza przewiduje wsparcie finansowe dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

WFOŚiGW w Krakowie przewiduje finansowe wsparcie na inwestycje w OZE oraz związane  z poprawą efektywności energetycznej. W ramach WFOŚiGW wspierane będą: budowa OZE, likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja. Beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządów terytorialnych, szpitale, kościoły, kluby sportowe, instytucje kultury, uczelnie,  a także parki narodowe. Możliwe będzie uzyskanie do 40% dotacji dla większości beneficjentów oraz do 80% dla Hospicjum.

W ramach WFOŚiGW można będzie także uzyskać wsparcie finansowe na zakupi i instalację ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10 kW (dopłaty do kapitału kredytów bankowych). Możliwe będzie uzyskanie pożyczki preferencyjnej do 100% kosztów kwalifikowanych lub dotacji w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych.

Likwidacja niskiej emisji, zadania związane z oszczędnością energii oraz budowa instalacji OZE m.in. w budynkach użyteczności publicznej będą mogły zostać sfinansowane przez środki WFOŚiGW. Możliwe będzie uzyskanie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych lub do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek samorządu terytorialnego wyższego szczebla.

Dziedziny finansowania ze środków WFOŚiGW

Dofinansowanie zadań ze środków WFOSiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę                                  w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

Program jest przeznaczony dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i wielorodzinnych w danej gminie. Ma na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesu spalania paliw stałych.

Gmina przystępując do tego programu musi posiadać gminny program ochrony powietrza lub dokument tożsamy wpisujący się w Program Strategiczny Ochrony Środowiska oraz Program Ochrony Powietrza Dla Województwa Małopolskiego: „Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze”.

Dotacja ze środków Funduszu przyznawana jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny gminy musi wynosić min 10% kosztów kwalifikowanych. Na pozostałą część kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto, a w przypadku, gdy nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto.

Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Fundusz.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:

1/ Demontażu kotłowni palenisk stałych opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej;

2/ Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem kosztów grzejników;

3/ Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem kosztów grzejników;

4/ Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrznymi pionami centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania 
w ramach programu.

5/ Podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem kosztów grzejników

6/ Montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Kotły wymienione w pkt od 2 do 4 muszą spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie 
z Dyrektywą 2009/125/EC

Warunkiem przyznania dofinansowania jest również taka zależność, że moc kotła nowego musi być przynajmniej 20% mniejsza od kotła starego wymienianego.

Program Jawor Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Program przeznaczony jest dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów  PM10, PM2,5 
oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu                                                                                                                                                                                           i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:

- Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,

- Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,

- Ocieplenia stropów piwnic,

- Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.

Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie poniższych jednostkowych kosztów :

Element 1 - Ocieplenie ścian zewnętrznych  - 150 zł brutto/ m2

Element 2 - Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami  150 zł brutto /300 zł brutto/m2

Element 3 -  Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą  150 zł brutto /m2

Element 4 - Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki)  400 zł brutto/m2

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku. Minimalna kwota pożyczki -                 20000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

# Inne programy wsparcia finansowego

Bank Ochrony Środowiska – kredyty proekologiczne

Bank oferuje następujące kredyty:

- Słoneczny EkoKredyt – na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych,

- Kredyt z Dobrą Energią – na realizację przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na budowie: biogazowni, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy oraz innych projektów z zakresu energetyki odnawialne. Dla JST, spółek komunalnych, dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

- Kredyty na urządzenia ekologiczne – na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i mikroprzedsiębiorstw.

- Kredyt EnergoOszczędny – na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp., wymiana przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach oraz inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. Dla mikroprzedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych.

- Kredyt EkoOszczędny – na inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji), zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych w związku z: składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, inne przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące oszczędności. Dla samorządów, przedsiębiorców (w tym wspólnot mieszkaniowych).

- Kredyt z Klimatem – to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowane przez Klienta przedsięwzięcia dotyczące:

- Efektywności energetycznej, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię (cieplną i elektryczną): modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych oraz lokalnych ciepłowni, modernizacja małych sieci ciepłowniczych, prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana okien), wymianie oświetlenia, bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia, montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z istniejącym źródłem ciepła lub jego zamianę na OZE), likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej, wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, instalacja małych jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji.

- Budowy systemów OZE. Dla JST, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, fundacjom, przedsiębiorstwom komunalnym, dużym przedsiębiorstwom.

• termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku, bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych. Dla MŚP, dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, JST, przedsiębiorstw komunalnych.

## Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Z dniem 21 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji.

## ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności

Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO (Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii, które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność firmy ESCO to kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje we własnym zakresie oceny stanu użytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są korzystne i opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, jak również współudziału klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, że po przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu zakresu, firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych oszczędności energii.

## HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZEZ GMINĘ ŻEGOCINA

Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe, Gmina Żegocina jest zobowiązana do uzyskania efektu ekologicznego założonego w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.

Ograniczenia emisji wynikającej z wymiany kotłów na paliwo stałe w Gminie Żegocina planuje się przeprowadzić wg przyjętego harmonogramu:

| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wymienionych kotłów | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 |

Do roku 2023 na terenie Gminy Żegocina planowana jest wymiana 300 niskosprawnych kotłów na paliwo stałe na nowe kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC , gazowe kondensacyjne lub na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC. W roku 2018 r. planowana jest wymiana do 50 kotłów w tym w ramach programu PONE WFOŚiGW w Krakowie 27 istniejących niskosprawnych kotłów węglowych na 5 nowych węglowch spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC i 22 gazowych kondensacyjnych.  Wysokość dofinansowania w ramach programu do 50% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW, 20 % kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy, pozostała część to środki właścicieli budynków. Koszt kwalifikowany zadania dla modernizacji kotłowni na nową gazową kondensacyjną wynosi do 15 430 zł, na nową węglową do 12 025,00 zł

Planowana wysokość środków na realizację zadania w roku 2018:

- do 30% alokacji środków na zadanie ale nie więcej niż 250 000,00 z WFOŚiGW

- do 80 000,00 zł z budżetu Gminy Żegocina

? http://www.gronie.org/wp-content/uploads/2014/12/Rezerwaty-przyrody-w-woj.-ma%C5%82opolskim.pdf